# MaterialTwin 물성 수집 방법론

빈칸을 어떻게 찾아내고 · 채우고 · 검증하고 · 더 믿을 만한 출처로 갈아 끼우는가

2026-09-01 · 재료 2,654종 · 물성값 41,396건 · 출처 2,945건 · 물성 정의 264종

이 문서는 규칙집이 아니라 아홉 번의 파동을 돌리며 실제로 깨지고 고쳐진 프로세스의 기록이다. 수치는 전부 라이브 DB에서 계산했다. 경위의 1차 사료는 docs/PROPERTY_DATA_HISTORY.md(72개 장)이고, 수집 지시서 정본은 docs/COLLECTION_BRIEF.md다.

읽는 사람은 셋을 가정한다 — 해석 입력을 받아 쓰는 솔버팀, 값을 채우는 물성팀, “지금 몇 %이고 남은 일이 얼마인가”를 묻는 경영진.

# 1. 문제 정의 — 왜 물성 카탈로그인가

해석 하나를 돌리려면 그 해석이 요구하는 물성이 전부 있어야 한다. 아홉 개가 있고 하나가 없으면 결과는 90%가 아니라 0%다. 덱이 안 만들어진다.

이 성질이 모든 판단을 지배한다. 물성값 총량을 늘리는 것과 해석 가능한 재료를 늘리는 것은 다른 일이다. 재료마다 마지막 한 칸이 다르면 총량이 아무리 늘어도 돌아가는 해석은 늘지 않는다. 8차 파동에서 방침이 바뀐 이유도 이것이다 — 덱이 도는 것과 안 도는 것의 차이가, 그 값이 tier1이냐 tier3이냐의 차이보다 크다.

## 1.1  격자 — 무엇을 세고 있나

카탈로그는 재료 2654종 × 물성 정의 264종이다. 그러나 이 8만여 칸을 다 세지 않는다. 알루미나에 투습도를 요구하거나 벌크 금속에 층두께를 요구하면 없는 결함을 만들어내는 지표가 된다(실제로 그렇게 세다가 벤딩을 8%, 결로를 4%로 잘못 셌다). 대신 해석 13종이 실제로 요구하는 (재료 × 필수물성) 격자 23,127칸을 센다.

| 해석 | 대상 | 필수물성 | 택일군(하나만 있어도 됨) | 칸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구조·강성 | 864종 | youngs_modulus, poisson_ratio, density | — | 2,592 |
| 낙하·충격 | 864종 | youngs_modulus, poisson_ratio, density | yield_strength · tensile_strength+elongation_at_break / | 4,320 |
| 열전달·방열 | 864종 | density, conductivity, specific_heat | — | 2,592 |
| 열응력·워피지 | 864종 | youngs_modulus, poisson_ratio, density, expansion_linear | — | 3,456 |
| 폴더블 벤딩 | 321종 | youngs_modulus, poisson_ratio, density | prony_relaxation_time · prony_tensile_modulus · prony_sh | 1,284 |
| 결로(표면) | 864종 | density, conductivity, specific_heat | contact_angle_water · surface_energy | 3,456 |
| 결로(투습) | 542종 | density, conductivity, specific_heat | water_vapor_transmission · gas_permeability_h2o · diffus | 2,168 |
| 초탄성(실링·완충) | 36종 | density | hyperelastic_coefficient · hyperelastic_exponent | 72 |
| 접착·박리 | 321종 | density | peel_strength · lap_shear_strength · die_shear_strength | 642 |
| 전기·EMI | 864종 | — | dielectric_constant · resistivity_volume · dissipation_f | 864 |
| 피로·수명 | 540종 | youngs_modulus, density | fatigue_strength_coefficient · fatigue_ductility_coeffic | 1,620 |
| 산소소광-발광체 | 7종 | — | excited_state_lifetime · stern_volmer_constant · bimolec | 7 |
| 산소확산-매트릭스 | 54종 | — | gas_permeability_o2 · gas_solubility | 54 |

택일군이 있는 이유 — 소성·파괴 입력은 항복강도로도 되고 인장강도+파단연신율로도 된다. GF 강화 등급은 항복점을 애초에 재지 않는 것이 정상인데 이걸 결측으로 세는 바람에 146종이 부당하게 미달로 잡혀 낙하 준비율이 22%로 찍힌 적이 있다. 고치니 74%였다.

# 2. tier 체계 — 등급이 무엇을 뜻하고 왜 tier4를 허용하는가

tier의 기준은 “문서의 종류”가 아니라 “값의 성격”이다. 벤더 TDS든 논문이든 상관없다.

| tier | 뜻 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 그 제품·시편에 대해 문서에 인쇄된 실제 시험값(벤더 TDS·그 재료를 시험한 논문) | 25,414 | 61.4% |
| 2 | 핸드북·표준 최소보증치·공인 DB(MMPDS·ASM·NIST·CDA·ISO/ASTM) | 3,554 | 8.6% |
| 3 | 계열·클래스 대표값 / 2차 인용 / 등급 불일치 대체값 / 그래프 좌표 추출 | 7,932 | 19.2% |
| 4 | 계산·유도·추정·가정 | 4,496 | 10.9% |

## 2.1  tier4를 허용하되 반드시 표시하는 이유

7차까지는 “빈 칸이 틀린 값보다 낫다”를 가장 강하게 해석했다. 8차에서 방침이 바뀌었다 — 계열 대표값(tier3)과 근거 있는 가정(tier4)까지 허용해 일단 칸을 닫는다. 다만 바뀐 것은 어느 tier까지 허용하느냐이지 근거 없이 지어내도 되느냐가 아니다.

그래서 tier4에는 두 개의 구조적 표지를 필수로 박는다 — conditions.assumption = true 와 method = "estimated".

| 장치 | 어디서 작동하나 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 대표값 선택(_rep_rank) | 조회 · 비교 · DYNA 카드 | tier가 낮은 값이 이긴다. 가정값은 항상 실측에 밀린다 |
| UI 배지(tierBadge) | 화면 | tier4 + assumption이면 “계산/등가”가 아니라 “가정”(danger 색)으로 표시 |
| 무결성 검사 2항목 | 배포 전 | 가정값인데 tier4·estimated 아님 / 가정값인데 근거 출처 없음 |

핵심은 자동 대체다. 나중에 실측이 들어오면 그 순간 대표값이 바뀐다 — 사람이 손으로 지울 필요가 없다. 실제로 작동한 것을 확인한 사례가 둘 있다.

| 사례 | 무엇이 바뀌었나 |
| --- | --- |
| 배터리 분리막 포아송비 | tier4 추정 0.4 → tier2 실측 0.17로 대표값이 갈아 끼워졌다 |
| Al7050-T7451 피로계수 | tier4 추정(Meggiolaro-Castro 1.9×Su = 996 MPa) → tier3 실측 계열대체(AA7075-T6 FD&E 피팅 876 MPa) |

반대 방향의 함정도 있다. 가정 위에 가정을 쌓으면 소용없다. 포아송비 가정값을 만들 때 처음엔 전체 값으로 클래스 중앙값을 냈는데, 폼 4건이 전부 0.300이고 편차가 0이라 보니 이미 tier4 가정값이었다. 앵커로 쓸 행은 값과 tier만 보지 말고 method와 notes를 반드시 읽어야 한다.

# 3. 절대 넘지 않는 선 — 그리고 그 규칙이 막아 온 사고

규칙은 추상이 아니다. 전부 실제로 사고가 나서 생겼다.

| 규칙 | 그 규칙이 없었으면 난 사고 |
| --- | --- |
| 1. 지어내지 않는다. 빈 칸이 틀린 값보다 낫다 | 라미네이트 밀도 16종을 비워 뒀다 — Isola 370HR SDS가 ‘SPECIFIC GRAVITY: Not Available for product’라고 명기한다. Kaneka Graphinity의 1200 W/mK는 무역기사에만 뜨는 숫자라 채택하지 않았다. 8차는 항복강도 258종 중 69종만 닫았고 그게 정답이었다 — 171종은 항복강도가 물리적으로 존재하지 않는다 |
| 2. 역산 금지 | VHB 영률 0.894 MPa는 E=2G(1+ν) 역산값인데 notes에는 “Satas 핸드북 계열값”이라 적혀 있었다. 역산값 하나가 13종으로 번지고 근거 표기까지 틀린 채로 남았다. AZoM/Granta의 폴리머 G는 5계열에서 E/(2(1+ν))와 유효숫자까지 일치하고, MakeItFrom의 LDPE는 E·G 조합이 ν=−0.29를 만든다 |
| 3. 그래프에서 값을 읽지 않는다 | 아크릴 PSA 열전도율 앵커 0.176은 인용 논문 전문에 0회 등장한다(순수 PSA 값은 Figure에만 있다). SUS430 율속은 원문이 “그림 4에서 읽었다”여서 전량 폐기. 다만 pdftotext가 빈 표를 주면 그것은 이미지 표이므로 렌더해 읽는 것은 규칙 3에 걸리지 않는다 |
| 4. 재인쇄본·2차 인용을 믿지 않는다 | Polymers 12(10) 2327 Table 4는 캡션이 2차 인용을 밝히고 같은 표의 PC 밀도 1.44가 실제 1.20과 어긋난다(19건에 검산 실패를 박았다). Kwatra가 Ferguson 값을 8.18로 오기(원문 8.48). PV 적층 물성표는 세 문헌에 바이트 단위로 복사돼 있었다 — 같은 숫자 조합이 여러 논문에 나오면 독립 확인이 아니라 재인쇄다 |
| 5. 조건 없는 값은 값이 아니다 | 3M VHB 4910 TDS의 Shear Modulus 6e5 Pa는 시험규격도 율속도 없는데 같은 재료의 율속 분해 문헌값보다 12~35배 크다. tier1로 두면 조건 없는 값이 대표로 뽑혀 조건 붙은 값을 밀어낸다. 파장 없는 굴절률 75건도 같은 이유로 tier4로 내렸다 |
| 6. 상위 tier 값과 자릿수가 어긋나면 넣지 않는다 | Foam PU의 5항 Prony는 수집이 흠잡을 데 없었으나 그 재료의 tier1 밀도가 240 kg/m³인데 논문 시료는 65다. 전해동박 항복 467~600 MPa는 그 재료의 tier1 인장강도 147~276 MPa의 2배다. 등급 불일치는 tier를 낮춰 쓸 수 있지만 이건 카드를 물리적으로 앞뒤 안 맞게 만든다 |
| 7. 인접 열 오독을 조심한다 | 누적 20건 넘게 잡혔다 — 열전도율을 비열로, (BH)max를 굽힘강도로, Chukoh ‘비중 2.15’가 실은 유전율, Parylene HT 인장이 옆의 Acrylic 열. 공통점은 전부 “그럴듯한” 값이었다는 것이다. 범위 검사로는 안 걸린다 |

9차에서 규칙 2에 한 칸을 열었다(브리프 0-B절). 문헌이 “실측이 없을 때 이렇게 추정하라”고 공표한 상관식은 쓴다(Universal Slopes · Meggiolaro-Castro Medians · Gent 등). 금지는 우리가 손으로 세운 항등식이다. 둘의 차이는 누가 그 관계를 보증하느냐다 — 공표된 상관식은 저자가 적용 범위와 오차까지 밝히고, 손으로 세운 항등식은 아무도 보증하지 않는다.

# 4. 파동(wave) 사이클 — 한 바퀴에 무엇을 하고 무엇을 검사하나

한 파동은 대략 하루~이틀, 병렬 배치 6~11갈래다. 순서는 고정이다.

| # | 단계 | 하는 일 | 무엇을 검사하나 | 도구 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 빈칸 분석 | 격자에서 비어 있는 칸을 뽑는다 | 구조적 부재를 뺀 ‘채울 수 있는 칸’인가 | coverage_report.py |
| 2 | 레버리지 계산 | 무엇을 채우면 몇 칸이 닫히나 | 칸 수가 아니라 칸/재료로 잰다 | — |
| 3 | 타깃 파일 생성 | 배치별 재료 목록 | 무엇이 없어서 이 재료가 뽑혔는지를 함께 적는다 | — |
| 4 | 병렬 배치 투입 | 브리프 + 타깃 파일 배포 | 배치마다 scratchpad/<영역>/ 분리 | COLLECTION_BRIEF.md |
| 5 | chunk 중간 저장 | 재료 10~12종마다 파일을 쓴다 | 프로세스가 죽어도 남는가 | — |
| 6 | JSON 파싱 검증 | json.load() | 파싱 실패 0 | — |
| 7 | 인제스트 드라이런 | 검증만 하고 보고 | 6단계 검증(아래) | ingest_agent_json.py |
| 8 | 적용 | --apply | 신규 재료·거부 사유 리뷰 | ingest_agent_json.py |
| 9 | tier 정규화 | 값의 성격으로 등급 재판정 | 자동 규칙 vs MANUAL/FROZEN 예외 | normalize_tiers.py |
| 10 | 무결성 검사 | 32항목 + 주의 1항목 | 0이 아니면 결함 | integrity_check.py |
| 11 | 통계·문서 재생성 | 커버리지·xlsx·docx | 하드코딩 없이 전부 계산값인가 | build_* 스크립트 |
| 12 | 이력 기록 → 배포 | 무엇이 틀렸는지까지 남긴다 | — | PROPERTY_DATA_HISTORY.md |

5단계가 왜 규칙이 됐나 — 8차 첫 투입분 6개가 결과를 마지막에 한 번만 쓰도록 돼 있었고, 프로세스 종료로 산출물이 0이었다. 여섯 배치가 통째로 날아갔다. 장시간 배치는 중간 저장을 설계에 넣어야 한다.

## 4.1  인제스트가 거부하는 것

에이전트는 DB에 직접 쓰지 않는다. SQLite 락 경합을 피하고 등록 전 검토 지점을 만들기 위해 JSON으로 내놓게 하고, 메인이 검증 후 직렬 등록한다.

| # | 검증 | 무엇을 막나 |
| --- | --- | --- |
| ① | property_key가 taxonomy에 있는가 | 그럴싸하지만 없는 키를 지어내는 것(poissons_ratio, expansion_coefficient …) |
| ② | 단위가 정의 단위와 일치하는가 | 곱 순서만 다른 표기는 같게 보되 기호가 다르면 거부(mN/m vs J/m²) |
| ③ | 출처(url/doi/title)가 있는가 | 없으면 항목 전체 건너뜀. 스키마 설계 때부터 강제라 “출처 없음”이 끝까지 0 |
| ④ | 물리적 범위 안인가 | 40여 키에 범위. 신규 키는 범위 자체가 단위 검산이다(CS를 MPa 원값으로 넣으면 걸린다) |
| ⑤ | 비율 물성이 1을 넘지 않는가 | 연신율·흡습률 퍼센트 오입력(100배 오류) |
| ⑥ | 기존 tier1 실측을 덮지 않는가 | 단, 조건이 다르면 별개 측정이므로 통과 |
| + | 조건 충돌 | 조건 서명이 같은데 값이 다르면 덮어쓰기 대신 거부하고 사유 보고. 3M 112P05 박리력이 112P02와 조건이 같아 실제로 조용히 사라져 있었다 |

## 4.2  무결성 검사 32항목

배포 전 반드시 0으로 통과시킨다.

| 검사군 | 항목 예 |
| --- | --- |
| 참조 무결성 | 출처 없는 값 · 끊어진 출처 참조 · 정의 없는 물성키 · 고아 시편 |
| 어휘·타입 | tier 범위 · method 어휘 · 출처 kind · category · 조건이 dict 아님 |
| 단위 | 단위가 정의와 다름(곱 순서 정규화 후 비교) |
| 조건 필수 | 초탄성에 model · 광학값에 파장 · 확산계수에 온도 · 노화 유지율 조건 넷 |
| 조건 금지 | 온도가 값인 물성에 온도 조건(융점·Tg·HDT — 대표값 선택이 무너진다) |
| 모델 세트 | Prony 항번호 · Basquin/Coffin-Manson/Morrow 쌍 · Darveaux 홀수 · 항번호 없는 다항 상수 |
| 물리 | Mooney-Rivlin G0 음수(Drucker 불안정) · 비금속인데 비열이 금속급 · 파장이 가시광 밖 |
| 가정값 규율 | 가정값인데 tier4·estimated 아님 · 가정값인데 근거 출처 없음 |
| 소비 로직 | LCSR 곡선 가로축 비단조 — SQL로는 못 잡아 실제 생성기를 돌려 확인 |
| 주의(결함 아님) | 열적 이방성이 입증됐는데 방향 없는 열전도율 |

마지막 항목이 중요하다. 방향을 지어내서 검사를 통과시키는 것도, 아는 위험을 안 알리는 것도 안 된다. 그래서 결함으로 세지 않고 경고로 남긴다.

# 5. 우선순위를 어떻게 정하는가

## 5.1  칸 수가 아니라 칸/재료로 잰다

8차 착수 시점에 빈칸이 5,150개였다. 물성별로 세면 밀도가 893칸으로 압도적 1위다. 그런데 그 893칸의 원인은 재료 134종뿐이었다 — 재료 하나당 6.7칸이다. 밀도는 거의 모든 해석의 필수 물성이라 한 번 채우면 여러 칸이 동시에 닫힌다. 134종에 배치 하나를 붙였더니 전체 셀 채움이 72.2% → 82.3%로 10%p 뛰었다.

## 5.2  그런데 지금은 그 척도가 무력하다

같은 계산을 오늘 다시 돌리면 결과가 완전히 뒤집힌다.

| 물성 / 택일군 | 닫히는 칸 | 재료 수 | 칸/재료 |
| --- | --- | --- | --- |
| physical.density | 1606 | 221 | 7.27 |
| mechanical.poisson_ratio | 1130 | 342 | 3.30 |
| 비열 | 976 | 371 | 2.63 |
| 영률 | 881 | 216 | 4.08 |
| 열전도율 | 689 | 272 | 2.53 |
| 율속 (Cowper-Symonds · DIF · σy(ε̇) · JC-C) | 438 | 438 | 1.00 |
| 젖음 (접촉각 · 표면에너지) | 429 | 429 | 1.00 |
| 피로계수 (Basquin · Coffin-Manson · Darveaux · Morrow) | 317 | 317 | 1.00 |
| 소성 (항복 OR 인장+연신) | 292 | 292 | 1.00 |
| 전기 (유전율 · 체적저항률 · 손실계수) | 243 | 243 | 1.00 |
| 선팽창계수(CTE) | 188 | 188 | 1.00 |
| 점탄성 Prony 세트 | 152 | 152 | 1.00 |
| 투습 (WVTR · 투습계수 · 확산 · 흡습) | 141 | 141 | 1.00 |
| 접착 (peel · lap shear · die shear) | 63 | 63 | 1.00 |
| 산소 (O₂ 투과계수 · 용해도) | 13 | 13 | 1.00 |
| excited_state_lifetime ¦ stern_volmer_consta | 5 | 5 | 1.00 |
| 초탄성 계수 | 3 | 3 | 1.00 |

칸/재료 최고가 physical.density의 7.27인데 대상이 221종뿐이다. 8차의 밀도(6.7칸 × 134종) 같은 덩어리는 더 이상 없다. 기본 물성이 닫히면 이 척도는 스스로 수명을 다한다.

## 5.3  세 번째 척도 — “1칸 부족 재료”를 센다

레버리지가 평평해진 지금 실제로 우선순위를 정하는 것은 한 칸만 채우면 해석이 열리는 재료의 수다.

| 남은 빈칸 | 재료 수 |
| --- | --- |
| 1칸 | 17종 |
| 2칸 | 1종 |
| 3칸 | 10종 |
| 4칸 | 15종 |
| 5칸 | 6종 |
| 6칸 | 3종 |
| 7칸 | 21종 |
| 8칸 | 54종 |
| 9칸 | 15종 |
| 10칸 | 9종 |
| 11칸 | 19종 |
| 12칸 | 14종 |
| 13칸 | 11종 |
| 14칸 | 8종 |
| 15칸 | 14종 |
| 16칸 | 9종 |
| 17칸 | 28종 |
| 18칸 | 6종 |
| 19칸 | 4종 |
| 20칸 | 25종 |
| 21칸 | 17종 |
| 22칸 | 40종 |
| 23칸 | 27종 |
| 24칸 | 16종 |
| 25칸 | 3종 |
| 26칸 | 21종 |
| 27칸 | 8종 |
| 28칸 | 5종 |
| 29칸 | 9종 |
| 30칸 | 17종 |
| 31칸 | 11종 |
| 32칸 | 4종 |
| 빈칸 있는 재료 합계 | 467종 / 2654종 |

| 해석 | 남은 재료 | 1칸 부족 | 2칸 | 3칸+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 낙하·충격 | 453종 | 45종 | 107종 | 301종 |
| 결로(표면) | 440종 | 59종 | 82종 | 299종 |
| 열전달·방열 | 387종 | 86종 | 125종 | 176종 |
| 열응력·워피지 | 373종 | 81종 | 93종 | 199종 |
| 구조·강성 | 358종 | 87종 | 121종 | 150종 |
| 피로·수명 | 336종 | 133종 | 96종 | 107종 |
| 결로(투습) | 250종 | 58종 | 54종 | 138종 |
| 전기·EMI | 243종 | 243종 | 0종 | 0종 |
| 폴더블 벤딩 | 159종 | 50종 | 18종 | 91종 |
| 접착·박리 | 120종 | 82종 | 38종 | 0종 |
| 산소확산-매트릭스 | 13종 | 13종 | 0종 | 0종 |
| 산소소광-발광체 | 5종 | 5종 | 0종 | 0종 |
| 초탄성(실링·완충) | 3종 | 2종 | 1종 | 0종 |

해석 13개 중 3개는 남은 재료가 전부 “딱 한 칸” 모자란다. 그 한 칸이 무엇인지도 해석마다 하나로 정해져 있다. 물성 하나를 뚫으면 해석 하나가 통째로 100%가 되는 자리가 그만큼 열려 있다는 뜻이다.

예외는 구조·강성(271종이 2칸 이상) · 낙하·충격(408종이 2칸 이상) · 열전달·방열(301종이 2칸 이상) · 열응력·워피지(292종이 2칸 이상) · 폴더블 벤딩(109종이 2칸 이상) · 결로(표면)(381종이 2칸 이상) · 결로(투습)(192종이 2칸 이상) · 초탄성(실링·완충)(1종이 2칸 이상) · 접착·박리(38종이 2칸 이상) · 피로·수명(203종이 2칸 이상)이다. 여기는 한 배치로 안 닫히는 다층 병목이다.

우선순위를 잘못 잡았던 실제 사례도 남긴다. 낙하가 22%로 꼴찌일 때 “항복강도가 병목”이라 판단해 에이전트 하나를 통째로 썼는데, 결과는 “채울 수 없는 항목”이었다. 지표를 고치니 낙하는 74%였고 진짜 병목은 율속이었다. 지표가 틀리면 우선순위도 틀린다.

# 6. 지표 네 가지와 각각이 감추는 것

| 지표 | 정의 | 재는 것 | 감추는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 셀 채움 | 채워진 칸 / 전체 칸 | 수집 진척도 | 값의 품질. tier4 가정값도 채운 것으로 센다 |
| 실측기반 | tier4를 뺀 칸 / 전체 칸 | 근거의 두께 | 재료마다 다른 칸이 비었다는 사실 |
| 재료 준비 | 그 해석을 돌릴 수 있는 재료 / 대상 재료 | 해석 가능성 | 그 카드가 가정값으로 서 있는지 |
| 적용 대비 준비 | 준비된 재료 / 원리적으로 적용 가능한 재료 | 도달 가능한 천장 대비 | 분모를 줄여 올린 수치라는 점 |

| 해석 | 대상 | 셀 채움 | 실측기반 | 재료 준비 | 적용 대비 | 실측 기준 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구조·강성 | 864 | 69.8% ██████·· | 52.7% | 58.4% | 58.5% | 30.1% |
| 낙하·충격 | 864 | 63.8% █████··· | 42.0% | 45.9% | 48.8% | 8.1% |
| 열전달·방열 | 864 | 66.4% █████··· | 52.5% | 55.1% | 55.2% | 29.2% |
| 열응력·워피지 | 864 | 71.9% ██████·· | 55.9% | 56.7% | 56.7% | 27.7% |
| 폴더블 벤딩 | 321 | 67.2% █████··· | 46.5% | 50.5% | 50.5% | 12.8% |
| 결로(표면) | 864 | 62.1% █████··· | 49.2% | 48.4% | 49.0% | 20.3% |
| 결로(투습) | 542 | 69.4% ██████·· | 51.3% | 53.9% | 53.8% | 18.1% |
| 초탄성(실링·완충) | 36 | 94.4% ████████ | 73.6% | 91.7% | 91.7% | 52.8% |
| 접착·박리 | 321 | 70.7% ██████·· | 60.1% | 53.3% | 58.8% | 34.3% |
| 전기·EMI | 864 | 71.8% ██████·· | 64.6% | 71.8% | 71.8% | 64.6% |
| 피로·수명 | 540 | 55.1% ████···· | 50.3% | 23.1% | 27.2% | 13.9% |
| 산소소광-발광체 | 7 | 28.6% ██······ | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
| 산소확산-매트릭스 | 54 | 68.5% █████··· | 53.7% | 68.5% | 74.0% | 53.7% |
| 전체 |  | 66.4% | 50.7% |  |  |  |

## 6.1  지표 하나만 보면 속는 자리

(가) 셀 채움만 보면 “거의 다 됐다”로 읽힌다. 구조·강성은 셀 69.8%다. 그런데 실측기반은 52.7%이고, 실측만으로 카드가 나오는 재료는 30.1%(260종)뿐이다. 전체로는 3,632칸(15.7%p)이 가정값이 만든 착시다.

(나) 재료 준비만 보면 “실측으로 서 있는 줄” 안다. 열전달·방열은 준비율 55.1%(476종)인데 실측 기준으로는 29.2%(252종)다. 덱은 476종이 돌지만 그중 224종은 가정값을 딛고 서 있다.

(다) 셀 채움과 재료 준비가 크게 갈리는 자리가 진짜 병목이다. 피로·수명은 셀 55.1%인데 준비 23.1%다. 재료마다 비어 있는 칸이 다르면 이렇게 벌어진다. 반대로 전기·EMI는 두 수치가 같다 — 택일군 하나짜리 해석이라 채운 칸이 곧 준비된 재료다.

(라) “적용 대비 준비”는 분모를 줄여 올린 수치다. 세라믹에 변형률-수명 피로계수를 요구하면 그 재료는 영원히 준비 안 됨으로 남는다. 알루미나로 strain-life 피로해석을 돌리는 일은 없으므로 분모에서 뺀다. 이 상승은 수집 성과가 아니라 정의다. 그래서 두 열을 반드시 나란히 둔다.

# 7. 검증 장치 다섯 — 그리고 각각이 실제로 잡은 것

## 7.1  무결성 검사 — 구조를 본다

| 검사 | 실제로 잡은 것 |
| --- | --- |
| Mooney-Rivlin G0 음수 | Dragon Skin 10 MEDIUM(−86.0 kPa) · Ecoflex 00-50(−315.9 kPa). 초기 전단탄성률이 음수면 Drucker 안정조건 위반이라 해석이 발산한다. 4건 삭제 후 상시 항목으로 승격 |
| 비금속인데 비열이 금속급 | EMC 236 J/(kg·K). 넣자마자 걸린 3건은 전부 오탐이었고 오탐의 원인이 진짜 결함이었다 — SmCo·Alnico·VACOFLUX의 category가 통째로 뒤섞여 있었다 |
| 온도가 값인데 온도 조건 | 융점·Tg·HDT 48건. 텅스텐 융점 3410 °C가 “상온에서 3387 °C 떨어진 값”으로 계산돼 대표값에서 맨 뒤로 밀렸다 |
| 조건이 dict 아님 | SQLAlchemy JSON 컬럼이 파이썬 None을 SQL NULL이 아니라 JSON 문자열 'null'로 직렬화하고 있었다. none_as_null=True 한 줄로 두 경로가 동시에 고쳐졌다 |
| LCSR 가로축 비단조 | Kapton HN이 298 K에서 ID·TD 두 방향을 각각 3율속으로 재는데 온도만 보고 계열을 묶어 가로축이 중복되고 배율이 역행하는 *DEFINE_CURVE가 나가고 있었다 |
| Basquin 쌍 불일치 | VACOFLUX 50이 σf′를 σf′/E(무차원)로만 인쇄해 지수만 넣은 것을 결함으로 잡았다. conditions.pair_incomplete에 사유를 적은 행은 빼도록 고쳤다 — 사유 없는 반쪽만 잡는다 |

## 7.2  반례 검증 — 선언은 주장이 아니라 반례로 무너진다

“이 물성은 이 재료군에서 애초에 발표되지 않는다”는 선언은 두 조건을 다 만족할 때만 유효하다 — ① 문서에 기록된 사유가 있다(‘아직 못 찾았다’와 구분한다), ② 그 군의 어느 재료도 그 물성을 실측으로 갖고 있지 않다(반례가 0이다). 값이 하나라도 들어오면 그 쌍은 자동으로 부재에서 빠진다.

| 사건 | 결과 |
| --- | --- |
| 선언을 그대로 믿었을 때 | 102칸이 “부재인데 값이 있음”으로 걸렸다. 벤조페논은 상용 화학물질이라 CRC에 밀도가 있고, laminate·coverlay 매처가 비열을 가진 재료까지 잡았다. 선언 16개 중 13개가 무너졌다 |
| 반례에 tier 조건이 없었을 때 | 8차가 아크릴 폼 테이프 11종에 항복강도 tier4 가정값을 넣자 “점착테이프에는 항복점이 물리적으로 없다”는 선언이 자동 은퇴했다. 반례는 실측(tier≤3)만 인정하도록 고쳤다 — 우리가 만든 가정이 우리의 부재 선언을 지우면 안 된다 |
| 페이월은 부재가 아니다 | 접근 문제는 언제든 열릴 수 있으므로 분모에 남긴다(FR-4 방향별 열전도율, EMC 포아송비 등) |

## 7.3  자기 검산 — 얻은 값으로 그 논문의 다른 값을 예측한다

| 검산 | 결과 |
| --- | --- |
| Ti-6Al-4V Johnson-Cook 세트 | 그 세트로 예측한 응력 2725 MPa 대 같은 논문 실측 1680 MPa. 폐기 |
| PC 비열 표 | 그 논문의 PC 밀도가 1.44 g/cm³다(실제 1.20). 표 폐기 |
| FR-4 열물성 표 | 같은 표의 Sn63Pb37 밀도가 1,890 kg/m³(실제 약 8,400). 알려진 재료로 표 전체를 검산해 통째로 버렸다 |
| EMC 비열 — 혼합물 상하한 | EMC는 에폭시(cp≈1,200)와 실리카(≈740)의 혼합물이라 1,200 초과나 740 미만은 불가능. 논문 표 두 건(1,672 · 236)을 걸렀다. 둘 다 같은 표의 다른 행은 완벽했다 — 행 단위 판단 |
| Prony Σg | Microsyst. Nanoeng. 본문 마스터커브가 g1+g2+g3 = 2.11로 상대계수가 성립하지 않았다. 반대로 FR-4는 Σα = 0.9999·1.0022가 나와 그 열이 상대계수임을 확정했다 |
| Meggiolaro-Castro 추정식 | FD&E 실측 피팅 54건으로 자기 검산. σf′/Su 실측 중앙값 대 추정 — 탄소강 1.41 대 1.5, Ni계 1.56 대 1.4는 통과, 스테인리스 2.15 대 1.5는 불통. 편향 방향을 notes에 적고 SUS301은 실측 계열값으로 덮었다 |
| 물리 한계로 단위 확정 | PORON 시트가 두 단위를 병기하고 값은 하나였는데, g/ft² 해석(36,600)이 37 °C 3 mm 공기층의 순수확산 한계 약 32,800을 넘어 불가능하므로 g/m²로 확정 |

## 7.4  원문 문자열 대조 — 저장한 숫자가 인용 출처에 실제로 있는가

수집을 마친 뒤 각 행의 값이 인용 출처 원문에 문자열로 존재하는지 검사하는 스크립트를 돌린다. 5차 파동에서 한 배치가 자발적으로 만들었고 그 뒤 브리프의 작업 습관이 됐다.

| 잡은 것 | 실체 |
| --- | --- |
| Al2024-T3 표면에너지 35.3 mJ/m² | 값은 맞는데 엉뚱한 논문에 붙어 있었다 |
| Lexan FR25A 탄성계수 | SABIC 매뉴얼 출처에 붙었으나 실제는 arXiv 논문 |
| FR-4 밀도 | 값은 g-10.pdf에 인쇄됐는데 블록 URL이 fr-4.pdf. 인제스트는 블록당 출처 하나만 저장하므로 그대로면 엉뚱한 문서에 붙는다 |
| 아크릴 PSA 열전도율 0.176 | 원문 전문에 0.176이 0회 등장. notes가 주장한 “0 wt% 대조군 실측”이 거짓이었다 |
| Copper Pillar Bump 항복강도 3건 | tier1 실측으로 있었으나 원문이 “theoretical yield strength”라고 밝힌 계산값 |

여기서 나온 교훈이 가장 중요하다. notes가 주장하는 근거를 원문에서 확인하지 않으면 틀린 값이 아니라 틀린 근거가 번진다. 값은 검산으로 걸리지만 근거는 안 걸린다.

## 7.5  규칙 6 — 기존 값과의 자릿수 대조

넣기 전에 DB에서 그 재료의 기존 값을 먼저 확인한다. 값 하나만 보면 완벽한데 그 재료의 카드 안에서 앞뒤가 안 맞는 경우를 잡는다.

## 7.6  검사가 오탐을 냈을 때의 규율

세 번 있었고 대응이 매번 같았다 — 검사를 느슨하게 만들기 전에 오탐의 원인부터 본다.

| 오탐 | 원인 | 고친 방식 |
| --- | --- | --- |
| 가정값인데 tier4 아님(SmCo 3건) | 조건에서 부분문자열 assumption을 찾는데 direction: “bulk effective (isotropic assumption)” 같은 방법 서술에 걸렸다. 값은 초음파 실측 | 구조화된 표지 "assumption": true만 보도록 좁혔다. 검사는 산문이 아니라 구조를 봐야 한다 |
| Prony 항번호 없음(36건) | 장기계수 E∞는 Prony 항이 아니라 평형값이다. 급수는 E(t)=E∞+ΣEᵢexp(−t/τᵢ)이고 E∞는 급수 밖이라 항번호가 없는 게 맞다 | 검사에서 제외 |
| recaptcha 문자열로 실패 판정 | 정상 페이지의 폼 스크립트에도 그 문자열이 있다. 한 배치가 caplinq 물성표 6건을 그렇게 잘못 버렸다 | 판정을 “찾는 제품명이 본문에 실제로 있는가”로 바꿨다 |

반대 방향으로 가드가 좁아서 정상값을 버린 사례도 셋이다. 굴절률 가드 0.8~5.0이 c-Si(5.613 @400 nm)와 TiN(0.7946 @633 nm)을, 유전율 상한 1e5가 MnZn 페라이트의 정상값 14만을, Prony 완화시간 상한이 마스터커브 피팅값 1e14 s를 버렸다. 가드는 자릿수 사고만 잡게 두고 물리 범위를 좁게 잡지 말 것.

# 8. 함정 지도가 축적되는 방식 — 왜 실패를 남기는가

| 문서 | 무엇을 담나 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| COLLECTION_BRIEF.md 6절 | 판정 함정 — 어떤 표·사이트·표기를 조심할 것인가 | 다음 배치가 같은 값을 다시 집지 않게 |
| BLOCKED_SOURCES.md | 접근 실패 — 유료/로그인/미공표/삭제/그림뿐 | 같은 곳을 다시 뒤지지 않게 |
| PROPERTY_DATA_HISTORY.md | 경위 — 무엇을 시도했고 왜 틀렸나 | 판단의 근거를 재구성할 수 있게 |

브리프 정본의 첫 문장이 이렇게 적혀 있다 — “이 문서의 값어치는 규칙이 아니라 6절의 함정 지도에 있다. 각 항목은 전부 실제 사고 기록이다.”

## 8.1  실제로 시간을 아낀 증거

| 무엇이 | 어떻게 아꼈나 |
| --- | --- |
| 검산 방법의 전파 | 6차가 FR-4 표를 같은 표의 알려진 재료(Sn63Pb37 밀도 1,890)로 검산해 버렸고, 그 방법을 브리프 6절에 박았다. 8차가 같은 방식(혼합물 물리 상하한)으로 EMC 논문 표 두 건을 즉시 걸렀다 — 두 건 다 같은 표의 다른 행은 완벽했으므로 규칙이 없었으면 표 전체를 신뢰했을 것이다 |
| 복사 계보 규칙 | PV 적층 물성표가 세 문헌에 바이트 단위로 복사돼 있음을 확인한 뒤로, 같은 숫자 조합이 여러 논문에 나오면 한 건만 검산하고 나머지를 같이 버린다. 독립 확인처럼 보이는 것을 세 번 검증하는 낭비가 사라졌다 |
| 아카이브 회수분 | 9차가 fde.uwaterloo.ca를 잃은 뒤 Wayback으로 26세트를 회수해 FDE_FATIGUE_ARCHIVE.md에 표로 남겼다. 문서 첫 줄이 “다음 파동은 이 표를 먼저 보고 필요한 것만 다시 받아라”이고, 회수하지 못한 것까지 명시해 헛수고를 막았다 |
| 광맥을 지도에 올린 것 | 브리프 2절에 accudynetest polytable_03이 38종의 임계표면장력과 물 접촉각을 한 행에 나란히 인쇄한다고 적혀 있다. 9차 젖음성 배치가 182종 중 179종을 닫았고 그중 133종(74%)이 여기서 나왔다 |
| “성공처럼 보이는 실패” 목록 | hdl.handle.net이 862바이트 스텁을 준다는 항목이 없었다면 7차가 그 스텁을 근거로 “그 논문에 값이 없다”고 결론냈을 것이다 |

그리고 0건 보고를 실패로 읽지 않는다. 3차 파동의 0건 보고 세 건이 전부 값 있는 결과로 바뀌었다 — 점탄성 0건은 사유가 등급 불일치임을 밝혀 제약을 풀자 4종 115항이 나왔고, 무기 비열 0건은 CCL 벤더 6곳이 비열을 인쇄하지 않는다는 구조를 확정했으며, 테이프 밀도 0건은 요청 밖에서 관찰한 12건으로 기존 DB 17건을 교차검증했다. 어디를 그만 파야 하는지가 어디를 더 파야 하는지만큼 중요하다.

# 9. 신뢰도 고도화 경로 — 가정값을 실측으로 갈아 끼우는 구조

| 단 | 무엇 | 어떻게 위로 올라가나 |
| --- | --- | --- |
| tier4 | 근거 있는 가정(계열 통계 중앙값 · 공표된 추정식) | assumption:true + method:estimated로 새긴다. 실측이 들어오면 대표값 선택에서 자동으로 밀린다 |
| tier3 | 계열 대표값 · 2차 인용 · 등급 불일치 대체값 | 1차 출처를 찾으면 승격 |
| tier2 | 핸드북 · 표준 · 공인 DB | 그 제품 실측을 찾으면 승격 |
| tier1 | 그 제품 실측(벤더 TDS · 그 재료를 시험한 논문) | 종착 |

갈아 끼우는 데 사람 손이 필요 없다. 대표값 선택이 tier를 우선 순위로 쓰므로 tier1 행이 하나 들어오는 순간 조회·비교·DYNA 카드가 전부 그쪽을 쓴다. tier4 행은 삭제하지 않고 남긴다 — 불확실성 범위와 이력을 보존하기 위해서다.

## 9.1  지금 tier4가 몇 건이고 어디에 몰려 있나

tier4는 4,496건(10.9%)이다. 그중 assumption 표지를 가진 것이 4,404건이고, 나머지 92건은 가정이 아니라 계산·유도값이다.

| 물성(재료 50건 이상 보유) | tier4 / 전체 | tier4 비율 |
| --- | --- | --- |
| 동적증가계수(DIF) | 450 / 500 | 90.0% █████████· |
| 전방사율 | 201 / 239 | 84.1% ████████·· |
| 포화수분흡수율 | 96 / 159 | 60.4% ██████···· |
| 아웃가싱 CVCM | 38 / 64 | 59.4% ██████···· |
| 아웃가싱 TML | 38 / 66 | 57.6% ██████···· |
| Johnson-Cook C (율속감도) | 31 / 62 | 50.0% █████····· |
| Cowper-Symonds p | 49 / 103 | 47.6% █████····· |
| Cowper-Symonds C | 49 / 103 | 47.6% █████····· |
| 포아송비 | 410 / 879 | 46.6% █████····· |
| 수분투과도 | 35 / 81 | 43.2% ████······ |
| 피로강도계수 σf' | 91 / 250 | 36.4% ████······ |
| 피로강도지수 b | 91 / 262 | 34.7% ███······· |

재료 카테고리별 tier4 — polymer 2,300 · composite 874 · metal 430 · ceramic 402 · molecular 250 · foam 164 · rubber 76. 구멍이 거의 전부 폴리머·복합·고무·폼에 몰려 있고 금속·세라믹은 사실상 다 찼다.

| 재료 | tier4 건수 |
| --- | --- |
| Coverlay (PI + adhesive) | 56 |
| Glass-Filled Nylon (PA6-GF30) | 55 |
| Arisawa C33 Low-Dk Coverlay (polyimide + adhesive) | 42 |
| Quantum Dot Film (QDEF) | 41 |
| Kapton PI Adhesive Tape | 40 |
| TAIFLEX 2L FCCL 2UPDR2010JD (adhesiveless polyimide) | 37 |
| EMI Shielding Film (FPCB) | 34 |
| AR/IR Coating (multilayer) | 32 |

## 9.2  포아송비 — 가정값의 실제 불확도가 측정된 사례

포아송비 tier4가 여덟 개 숫자에서 복제돼 있었고 0.490 하나가 106건이었다. 그런데 Isola는 모든 라미네이트 TDS에 ν를 length/cross로 ASTM D3039 실측으로 인쇄한다 — 실측 스펙트럼이 FR408HR 0.137 ~ I-Tera MT40 0.234다. “직물유리 적층판 ν=0.183”이라는 클래스 가정 하나가 20건에 복제돼 있는데 실제 폭이 0.13~0.23이다.

| 뒤집힌 것 | 실체 |
| --- | --- |
| 3M VHB 아크릴 폼 테이프의 ν | 0.49가 아니라 0.35다. 3M 공식 TDS 2018·2019 개정판에 Poisson's Ratio 0.35 행이 있는데 3M이 2022년 이후 개정판에서 이 행을 삭제했다. 폼 테이프 8종의 가정이 전부 틀렸다 |
| PA6-GF30의 등방 가정 | 유동방향 0.43/0.39, 직교방향 0.22/0.27로 2배 방향 편차를 단일 가정값 0.35가 덮고 있었다 |

교훈은 tier4를 tier1로 갈아 끼우는 일이 “정밀도 개선”이 아니라 “틀린 값의 교체”인 경우가 있다는 것이다.

# 10. 현재 상태와 남은 일

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 재료 | 2654종 (polymer 805, composite 736, ceramic 535, metal 320, molecular 172, rubber 57, foam 29) |
| 물성값 | 41,396건 |
| 출처 | 2,945건 (DOI 보유 1296) |
| 물성 정의 | 264종 — 값이 있는 정의 262종(개통률 99%) |
| 출처 종류 | journal 1265 · datasheet 1113 · database 313 · other 123 · book 77 · standard 27 · web 26 · computed 1 |

| 격자 | 칸 |
| --- | --- |
| 전체 격자 | 23,127 |
| 채워진 칸 | 15,358 (66.4%) |
| 그중 실측기반(tier≤3) | 11,726 (50.7%) |
| 가정값이 채운 칸 | 3,632 (15.7%p) |
| 빈칸 | 7,769 |
| 그중 구조적 부재라 못 채우는 칸 | 203 |
| 실제로 채울 수 있는 남은 칸 | 7,566 |
| (참고) 실측 기준으로 남은 일 | 11,401 |

| 남은 덩어리 | 칸 | 왜 어려운가 |
| --- | --- | --- |
| physical.density | 1606 | — |
| mechanical.poisson_ratio | 1130 | — |
| 비열 | 976 | CCL·테이프·연자성재는 어느 벤더도 발표하지 않는다 |
| 영률 | 881 | 남은 2종은 개별 확인 대상이다 |
| 열전도율 | 689 | CCL·FCCL은 벤더 전수 확인으로 부재가 확정됐다 |
| 율속 (Cowper-Symonds · DIF · σy(ε̇) · JC-C) | 438 | OA에 존재하는 Cowper-Symonds 논문이 45건 수준이고 전부 금속 아니면 벌크 폴리머다. 복합재·세라믹·유리의 CS 쌍은 OA에 하나도 없다 |
| 젖음 (접촉각 · 표면에너지) | 429 | 커버글래스는 bare 값을 상한으로만 인쇄한다 |
| 피로계수 (Basquin · Coffin-Manson · Darveaux · Morrow) | 317 | 구리 계열 9종은 공표된 상관식에 분기가 아예 없다. FD&E 원시 데이터는 파일 자신이 “digitized from plots may contain errors”라고 밝힌다 — 우리가 피팅하면 역산이다 |

남은 일의 성격 요약 — 3개 해석은 재료마다 딱 한 칸씩 모자라고, 낙하·충격만 2층 병목이다. 막힌 경로가 바뀌지 않는 한 남은 칸 전부는 안 닫힌다. 두 파동에 걸쳐 확인된 결론은 율속과 피로가 OA 밖(핸드북·벤더 시험보고서·유료 표준)에 있다는 것이다. 동시에, 채워진 15,358칸 중 3,632칸이 가정값이다 — 남은 칸을 닫는 것과 이미 닫은 칸의 근거를 두껍게 하는 것은 별개의 일이고 후자가 더 크다.

# 11. 이 방법론이 틀렸던 순간들

이 절이 이 문서에서 가장 중요하다. 아래는 전부 우리가 세운 가설·지표·지시가 반례로 무너진 기록이다. 자기 교정이 이 시스템의 핵심이고, 그 교정은 예외 없이 “숫자가 이상하다”에서 시작됐다.

| 무엇을 믿었나 | 실제 | 고친 방식 |
| --- | --- | --- |
| 544종 중 124종(22%)이 구조적 부재라 8%p가 천장 아래다 | 재료 단위로 통째 제외해서 나온 숫자였다 — 이미 채워진 칸까지 버린 계산이다. 부재를 (재료군 × 물성) 쌍으로 선언하고 반례를 붙이니 선언 16개 중 13개가 무너졌고 실제 부재는 106칸(0.7%)뿐이었다 | 천장은 100%에 가깝다. 앞선 파동의 “확정된 부재”는 특정 제품을 못 찾았다는 뜻이지 그 재료군 전체를 뜻하지 않았다 |
| 셀 채움 64.5%가 진척도다 | tier4를 빼면 46.3%였다. 18.1%p · 2,628칸이 가정값이었다. 구조적 부재(0.7%)를 찾으러 갔는데 그보다 26배 큰 왜곡을 찾았다 | 지표에 실측기반 열을 넣어 둘을 나란히 보인다. 지표를 의심할 때는 분모만이 아니라 분자도 봐야 한다 |
| 반례 검증 장치는 안전하다 | 8차가 아크릴 폼 테이프에 tier4 가정값을 넣자 부재 선언이 자동 은퇴했다. 그 경고는 157종을 오탐하고 있었다 | 반례를 실측(tier≤3)으로 한정. 방침을 바꾸면 그 방침이 기존 장치를 어떻게 흔드는지도 봐야 한다 — 결정 하나가 부재 판정·경고·커버리지 세 곳을 동시에 흔들었다 |
| Prony는 G부터 훑는 것이 최단 경로다 | 145종 중 자기 제품의 G를 인쇄한 벤더는 0곳이고 G 단독으로 닫힌 것은 3종뿐이었다. 반대로 Prony 세트는 포장·디스플레이 FEA 논문 표에 계속 실려 119종이 1,490행으로 닫혔다 | 한 사례(VHB)에서 일반 규칙을 만든 것이 오류였다 |
| 브리프에 적힌 접근 경로는 맞다 | 2절이 accudynetest 색인을 polytable_01~04라 적어 왔는데 04는 404다. 여러 파동이 그 문장을 그대로 복사해 쓰고 있었다 | 지시서도 1차 자료로 취급해 검증한다. 확인 과정에서 polytable_03이 두 키를 한 출처로 닫는 경로임을 찾았다 |
| 근거 문구는 잘 저장되고 있다 | 로더가 note(단수)만 읽는데 브리프 예시는 notes(복수)였다. 최근 인제스트분의 37%, 전체 1,590건의 근거가 조용히 사라졌다. 값은 남고 “왜 그 값인가”만 없어져 무결성 검사에도 안 걸린다 | 두 키를 다 받게 고치고 38개 파일을 재적재. 같은 종류가 세 번째다 — tier vs quality_tier(377건 강등), volume_resistivity vs resistivity_volume(없는 키를 셈) |
| 척도는 중립이다 | 여섯 번 거짓말했다 — 없는 키를 셈 / 산소소광 0.0%(71종이 원리적으로 못 채우는 칸) / 흡습에 24h만 요구 / 값이 잘못된 키에 들어가 안 보임 / 낙하 22%(146종 부당 미달) / tier를 구분 안 함 | 물성을 가졌다는 것과 해석이 그걸 찾을 수 있다는 것은 다르다 |
| 내가 주는 타당성 대역은 판정 기준이다 | EMC Csat 대역이 한 자릿수 낮았다. 에이전트가 그대로 믿었다면 유효한 데이터를 전부 잃었을 것이다. 검산 밴드도 재료군 중립이 아니다(Mg LCF는 c가 −1 근처가 정상) | “내가 주는 대역은 참고이지 판정 기준이 아니다”를 브리핑에 넣었고, 이 한 줄이 에이전트의 자기 정정을 세 번 끌어냈다 |
| 브리프의 우선순위는 목록과 맞다 | “1순위는 솔더”라고 썼는데 담당 목록 78종에 솔더가 한 종도 없었다. 유일한 솔더는 이미 피로 키를 다 갖고 있어 목록에 들어갈 수 없었다 | 대상 목록에는 무엇이 없어서 뽑혔는지를 함께 적는다 |
| 실패는 언제나 되돌릴 수 있다 | 피로 배치가 fde.uwaterloo.ca를 무지연으로 610쪽 받은 뒤 IP 차단을 맞았다. AA7050-T7351 실측 피팅과 유일한 복합재 후보를 놓쳤고 둘 다 Wayback에도 없다 | 이것만은 사후 교정이 불가능했다. “디렉터리 순회에 지연을 넣어라”를 6절에 박았지만 잃은 것은 돌아오지 않는다 |

## 11.1  이 문서를 쓰면서 새로 발견한 것

(가) coverage_report.py의 “유효 채움”이 부재 칸을 이중으로 센다. 구조적 부재 232칸 중 29칸에는 이미 tier4 가정값이 들어 있다(8차 방침대로라 정상이다). 그런데 지표는 이 칸을 분자에는 채운 것으로 넣고 분모에서는 빼고 있어, 해석별 유효채움이 100%를 넘는다.

| 해석 | 부재 칸 | 그중 이미 채워진 칸 | 리포트의 유효채움 | 부재 칸을 양쪽에서 뺀 값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구조·강성 | 6 | 3 | 70.0% | 69.9% |
| 낙하·충격 | 60 | 5 | 64.7% | 64.6% |
| 열전달·방열 | 13 | 6 | 66.7% | 66.5% |
| 열응력·워피지 | 8 | 4 | 72.1% | 72.0% |
| 결로(표면) | 24 | 6 | 62.5% | 62.3% |
| 결로(투습) | 3 | 3 | 69.5% | 69.3% |
| 전기·EMI | 3 | 2 | 72.0% | 71.8% |

리포트가 인쇄하는 “남은 일은 7769칸이 아니라 7537칸이다”도 같은 이유로 과소치다. 정직한 값은 7566칸이다(7769 − 203, 203 = 부재이면서 아직 비어 있는 칸). 이 문서의 5·10절은 그 값을 쓴다.

(나) 문서화된 method×tier 조합표가 지켜지지 않고 있고, 검사가 없다. PROPERTY_DATA_HISTORY의 “정한 규칙” 2항이 허용 조합 7개를 표로 못박고 “다른 조합이 나오면 어딘가 어긋난 것이다”라고 적는데, 현재 DB에 표 밖 조합이 831건(2.0%) 있다.

| 조합 | 건수 | 살펴본 결과 |
| --- | --- | --- |
| digitized @ tier1 | 544 | — |
| digitized @ tier3 | 282 | — |
| estimated @ tier3 | 4 | 계열 대입인데 tier3 |
| estimated @ tier2 | 1 | — |

특히 estimated @ tier1은 2절에서 설명한 자동 대체 장치를 정면으로 무력화한다. 이 행들은 assumption 표지도 없어 기존 무결성 검사 2항목에 걸리지 않는다. integrity_check.py에 method×tier 조합 검사를 추가할 것을 권한다.

## 11.2  요지

이 절의 사례들에는 공통 구조가 있다. ① 숫자가 이상하다는 감각에서 시작한다. ② 가설을 반증 가능한 형태로 만든다(부재를 재료군 × 물성 쌍으로 선언하고 반례를 센다). ③ 반례가 하나라도 나오면 선언이 무너지게 자동화한다 — 사람이 기억할 필요가 없다. ④ 그리고 무너진 기록을 남긴다 — 그래야 같은 가설을 다시 세우지 않는다.

틀렸다는 것을 문서에 쓰는 것이 이 방법론의 산출물이다. 카탈로그의 신뢰도는 “우리가 옳았다”에서 오지 않고 “틀린 것을 어떻게 찾아냈는가”가 기록돼 있다는 데서 온다.

# 부록. 재현 명령과 파일 지도

| 목적 | 명령 |
| --- | --- |
| 현재 커버리지 | python3 backend/scripts/catalog/coverage_report.py [--json] |
| 무결성 32항목 (0이 아니면 배포 금지) | python3 backend/scripts/catalog/integrity_check.py |
| 파동 인제스트 (드라이런 → 적용) | python3 backend/scripts/catalog/ingest_agent_json.py <디렉터리> [--apply] |
| tier 정규화 | python3 backend/scripts/catalog/normalize_tiers.py [--apply] |
| 문서 재생성 | build_coverage_docx.py · build_methodology_docx.py · build_stats_xlsx.py |

DB는 읽기만 한다. 쓰는 것은 ingest_agent_json.py --apply와 normalize_tiers.py --apply 두 경로뿐이고 둘 다 드라이런이 기본이다.

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| docs/COLLECTION_METHODOLOGY.md | 이 문서의 본문(마크다운) |
| docs/COLLECTION_BRIEF.md | 수집 지시서 정본. 0절 원칙 · 0-A·0-B 방침 · 1절 tier · 2절 접근 경로 · 3절 출력 형식 · 5절 작업 습관 · 6절 함정 지도 |
| docs/PROPERTY_DATA_HISTORY.md | 경위의 1차 사료. 72개 장 |
| docs/BLOCKED_SOURCES.md | 막힌 경로 대장 + 뚫렸던 경로 |
| docs/FDE_FATIGUE_ARCHIVE.md | 사이트를 잃고 Wayback에서 회수한 피로계수 26세트 |
| backend/app/property_taxonomy.py | 물성 정의 264종 |
| backend/scripts/catalog/coverage_report.py | 지표 정의 · 구조적 부재 선언 · 반례 검증 |
| backend/scripts/catalog/integrity_check.py | 무결성 32항목 + 주의 1항목 |
| backend/scripts/catalog/ingest_agent_json.py | 적재 6단계 검증 · 조건 충돌 감지 |
| backend/scripts/catalog/normalize_tiers.py | tier를 “값의 성격”으로 재판정 |