# MaterialTwin 물성 확보 현황

해석별 커버리지 · 무엇이 채워졌고 무엇이 비었나

2026-08-29 · 재료 2,654종 · 물성값 41,396건 · 출처 2,945건 · 물성 정의 264종

# 1. 요약

13개 해석이 요구하는 (재료 × 필수물성) 격자 23,127칸 중 15,358칸이 채워졌다 — 전체 66.4%.

“몇 %”의 분모를 두 가지로 낸다. 둘은 다른 것을 잰다.

| 지표 | 정의 | 무엇을 재는가 |
| --- | --- | --- |
| 셀 채움률 | 채워진 (재료 × 필수물성) 칸 / 전체 칸 | 물성 수집의 진척도 |
| 실측기반 채움률 | tier4(가정·계산)를 뺀 칸 / 전체 칸 | 근거의 두께 |
| 재료 준비율 | 그 해석을 실제로 돌릴 수 있는 재료 / 대상 재료 | 해석 가능성 |

셀 채움률이 높아도 재료 준비율은 낮을 수 있다. 재료마다 비어 있는 칸이 다르면 그렇게 된다 — 피로·수명이 정확히 그 경우다(셀 55.1% vs 준비 23.1%). **수집 진척과 해석 가능성을 같은 숫자로 말하면 안 된다.**

# 2. 해석별 커버리지

| 해석 | 대상 | 셀 | 셀 채움률 | 실측기반 | 재료 준비 | 가장 큰 공백 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구조·강성 | 864 | 1810/2592 | 69.8% ███████··· | 52.7% | 505 (58.4%) | poisson_ratio — 343종 |
| 낙하·충격 | 864 | 2756/4320 | 63.8% ██████···· | 42.0% | 397 (45.9%) | cowper_symonds_c ¦ cowper_symonds_p — 440종 |
| 열전달·방열 | 864 | 1721/2592 | 66.4% ███████··· | 52.5% | 476 (55.1%) | specific_heat — 372종 |
| 열응력·워피지 | 864 | 2485/3456 | 71.9% ███████··· | 55.9% | 490 (56.7%) | poisson_ratio — 343종 |
| 폴더블 벤딩 | 321 | 863/1284 | 67.2% ███████··· | 46.5% | 162 (50.5%) | prony_relaxation_time ¦ prony_tensil — 152종 |
| 결로(표면) | 864 | 2145/3456 | 62.1% ██████···· | 49.2% | 418 (48.4%) | contact_angle_water ¦ surface_energy — 440종 |
| 결로(투습) | 542 | 1504/2168 | 69.4% ███████··· | 51.3% | 292 (53.9%) | specific_heat — 234종 |
| 초탄성(실링·완충) | 36 | 68/72 | 94.4% █████████· | 73.6% | 33 (91.7%) | hyperelastic_coefficient ¦ hyperelas — 3종 |
| 접착·박리 | 321 | 454/642 | 70.7% ███████··· | 60.1% | 171 (53.3%) | density — 95종 |
| 전기·EMI | 864 | 620/864 | 71.8% ███████··· | 64.6% | 620 (71.8%) | dielectric_constant ¦ resistivity_vo — 244종 |
| 피로·수명 | 540 | 893/1620 | 55.1% ██████···· | 50.3% | 125 (23.1%) | fatigue_strength_coefficient ¦ fatig — 398종 |
| 산소소광-발광체 | 7 | 2/7 | 28.6% ███······· | 28.6% | 2 (28.6%) | excited_state_lifetime ¦ stern_volme — 5종 |
| 산소확산-매트릭스 | 54 | 37/54 | 68.5% ███████··· | 53.7% | 37 (68.5%) | gas_permeability_o2 ¦ gas_solubility — 17종 |

**실측기반**은 tier4(가정·계산)를 뺀 값이다. 두 열의 차이 약 3,633칸이 가정값으로 채워진 부분이다. 해석을 돌리기 위해 칸을 닫는 것과, 그 값이 실측에 근거하는 것은 다른 문제다 — 둘을 나란히 둔다.

읽는 법

| 구간 | 해석 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 준비율 50% 이상 | 초탄성(실링·완충) 91.7% · 전기·EMI 71.8% · 산소확산-매트릭스 68.5% · 구조·강성 58.4% · 열응력·워피지 56.7% · 열전달·방열 55.1% · 결로(투습) 53.9% · 접착·박리 53.3% · 폴더블 벤딩 50.5% | 기본 물성만 쓰는 해석. 지금 바로 돌아간다 |
| 준비율 25~50% | 결로(표면) 48.4% · 낙하·충격 45.9% · 산소소광-발광체 28.6% | 부품군을 좁히면 실용 가능 |
| 준비율 10~25% | 피로·수명 23.1% | 그 해석의 핵심 물성이 아직 절반도 안 찼다 |
| 준비율 10% 미만 | 해당 없음 | 그 해석을 그 해석답게 만드는 물성이 비어 있다 |

낮은 쪽 0개가 이 카탈로그의 실제 병목이다. 기본 물성(밀도·영률·포아송·k·cp·CTE)은 대부분 채워졌는데, 율속·점탄성·젖음성·피로계수·광물리처럼 그 해석의 정체성을 이루는 물성은 여전히 낮다.

# 3. 해석별 상세 — 무엇이 막고 있나

## 3.1  구조·강성

정적 변형·모달. 모든 해석의 기본 골격

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 864종 | 1810/2592 (69.8%) | 52.7% | 505종 (58.4%) | 260종 (30.1%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| poisson_ratio | 343종 |
| density | 222종 |
| youngs_modulus | 217종 |

## 3.2  낙하·충격

율속 경화가 없으면 항복을 20~50% 과소평가한다

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 864종 | 2756/4320 (63.8%) | 42.0% | 397종 (45.9%) | 70종 (8.1%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| cowper_symonds_c ¦ cowper_symonds_p ¦ dynamic_increase_factor ¦ yield_ | 440종 |
| poisson_ratio | 343종 |
| yield_strength ¦ tensile_strength+elongation_at_break | 342종 |
| density | 222종 |
| youngs_modulus | 217종 |

## 3.3  열전달·방열

SoC 발열 → 방열시트 → 프레임 경로의 과도해석

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 864종 | 1721/2592 (66.4%) | 52.5% | 476종 (55.1%) | 252종 (29.2%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| specific_heat | 372종 |
| conductivity | 277종 |
| density | 222종 |

## 3.4  열응력·워피지

리플로우 휨, 라미네이션 잔류응력, 온도사이클

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 864종 | 2485/3456 (71.9%) | 55.9% | 490종 (56.7%) | 239종 (27.7%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| poisson_ratio | 343종 |
| density | 222종 |
| youngs_modulus | 217종 |
| expansion_linear | 189종 |

## 3.5  폴더블 벤딩

점탄성 완화가 접힘자국(crease) 회복을 지배한다

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321종 | 863/1284 (67.2%) | 46.5% | 162종 (50.5%) | 41종 (12.8%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| prony_relaxation_time ¦ prony_tensile_modulus ¦ prony_shear_modulus ¦ | 152종 |
| poisson_ratio | 104종 |
| density | 95종 |
| youngs_modulus | 70종 |

## 3.6  결로(표면)

표면온도가 이슬점 아래로 가는가 + 물방울이 맺히는가

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 864종 | 2145/3456 (62.1%) | 49.2% | 418종 (48.4%) | 175종 (20.3%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| contact_angle_water ¦ surface_energy | 440종 |
| specific_heat | 372종 |
| conductivity | 277종 |
| density | 222종 |

## 3.7  결로(투습)

실링을 통과하는 수증기량. 밀폐공간 내부 결로

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 542종 | 1504/2168 (69.4%) | 51.3% | 292종 (53.9%) | 98종 (18.1%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| specific_heat | 234종 |
| conductivity | 145종 |
| density | 144종 |
| water_vapor_transmission ¦ gas_permeability_h2o ¦ diffusion_coefficien | 141종 |

## 3.8  초탄성(실링·완충)

가스켓 압축, 완충폼 거동

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36종 | 68/72 (94.4%) | 73.6% | 33종 (91.7%) | 19종 (52.8%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| hyperelastic_coefficient ¦ hyperelastic_exponent | 3종 |
| density | 1종 |

## 3.9  접착·박리

낙하 시 실제로 깨지는 건 접착층인 경우가 많다

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321종 | 454/642 (70.7%) | 60.1% | 171종 (53.3%) | 110종 (34.3%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| density | 95종 |
| peel_strength ¦ lap_shear_strength ¦ die_shear_strength | 93종 |

## 3.10  전기·EMI

고속 신호 무결성, 안테나, 차폐

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 864종 | 620/864 (71.8%) | 64.6% | 620종 (71.8%) | 558종 (64.6%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| dielectric_constant ¦ resistivity_volume ¦ dissipation_factor | 244종 |

## 3.11  피로·수명

솔더 열피로, 장기 반복하중

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 540종 | 893/1620 (55.1%) | 50.3% | 125종 (23.1%) | 75종 (13.9%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| fatigue_strength_coefficient ¦ fatigue_ductility_coefficient ¦ darveau | 398종 |
| density | 166종 |
| youngs_modulus | 163종 |

## 3.12  산소소광-발광체

여기수명·Stern-Volmer. 소광 자체를 푸는 쪽

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7종 | 2/7 (28.6%) | 28.6% | 2종 (28.6%) | 2종 (28.6%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| excited_state_lifetime ¦ stern_volmer_constant ¦ bimolecular_quenching | 5종 |

## 3.13  산소확산-매트릭스

산소가 지나가는 벌크 층의 투과·용해

| 대상 재료 | 셀 채움 | 실측기반 채움 | 재료 준비 | 실측기반 준비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54종 | 37/54 (68.5%) | 53.7% | 37종 (68.5%) | 29종 (53.7%) |

비어 있는 칸

| 물성 / 택일군 | 미보유 재료 수 |
| --- | --- |
| gas_permeability_o2 ¦ gas_solubility | 17종 |

# 4. 물성별 보유율 — 무엇이 채워졌고 무엇이 비었나

물성 정의 264종 전부에 값이 하나 이상 있다(개통률 100%). 아래는 재료 2654종 기준 보유율이다.

## 4.1  잘 채워진 것 — 상위 20종

| 물성 | 도메인 | 재료 | 보유율 | 값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선팽창계수(CTE) | 열 | 675종 | 78.1% █████████··· | 2231건 |
| 영률 | 기계 | 647종 | 74.9% █████████··· | 2077건 |
| 밀도 | 물리 | 642종 | 74.3% █████████··· | 1270건 |
| 열전도율 | 열 | 587종 | 67.9% ████████···· | 1363건 |
| 포아송비 | 기계 | 521종 | 60.3% ███████····· | 879건 |
| 인장강도(UTS) | 기계 | 511종 | 59.1% ███████····· | 1320건 |
| 비열 | 열 | 492종 | 56.9% ███████····· | 749건 |
| 유전율 | 전기 | 455종 | 52.7% ██████······ | 1109건 |
| 파단연신율 | 기계 | 446종 | 51.6% ██████······ | 1013건 |
| 체적저항률 | 전기 | 404종 | 46.8% ██████······ | 657건 |
| 표면에너지 | 물리 | 305종 | 35.3% ████········ | 457건 |
| 수분흡수율(24h) | 화학 | 290종 | 33.6% ████········ | 367건 |
| 유리전이온도 | 열 | 283종 | 32.8% ████········ | 1197건 |
| 손실계수 | 전기 | 282종 | 32.6% ████········ | 663건 |
| 물 접촉각 | 물리 | 278종 | 32.2% ████········ | 529건 |
| 박리강도 | 계면 | 248종 | 28.7% ███········· | 1017건 |
| 동적증가계수(DIF) | 기계 | 247종 | 28.6% ███········· | 500건 |
| 전방사율 | 광학 | 208종 | 24.1% ███········· | 239건 |
| 항복강도 | 기계 | 207종 | 24.0% ███········· | 479건 |
| 최대 사용온도 | 열 | 204종 | 23.6% ███········· | 337건 |

## 4.2  비어 있는 것 — 하위 25종

값이 1~3종에만 있는 물성이다. 대부분 “세트로 있어야 쓸 수 있는” 모델 계수라, 재료 수가 적으면 그 모델을 쓸 수 있는 재료가 그만큼뿐이라는 뜻이다.

| 물성 | 도메인 | 재료 | 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 표면조도 Rz(최대높이) | surface | 1종 | 18건 |
| 가수분해 속도상수 | 화학 | 0종 | 0건 |
| 광열화 속도상수 | 화학 | 0종 | 2건 |
| 수분함량 | 화학 | 0종 | 6건 |
| 홀계수 | 전기 | 0종 | 5건 |
| 기계품질계수 Qm | 전기 | 0종 | 15건 |
| 박리력 | 계면 | 0종 | 34건 |
| 택 에너지 | 계면 | 0종 | 26건 |
| 프로브 택 응력 | 계면 | 0종 | 21건 |
| 크리프 컴플라이언스 | 기계 | 0종 | 99건 |
| 마르텐스 경도 HM | 기계 | 0종 | 0건 |
| 이분자 소광 속도상수 | 광학 | 0종 | 3건 |
| 몰흡광계수 | 광학 | 0종 | 34건 |
| 단일항 에너지 S1 | 광학 | 0종 | 30건 |
| 일중항 산소 양자수율 | 광학 | 0종 | 13건 |
| Stern-Volmer 소광상수 | 광학 | 0종 | 6건 |
| 삼중항 에너지 T1 | 광학 | 0종 | 32건 |
| 산소투과도(OTR) | 물리 | 0종 | 29건 |
| 제타전위 | 물리 | 0종 | 3건 |
| G'-G" 교차주파수 | 유변 | 0종 | 22건 |
| G'-G" 교차온도 | 유변 | 0종 | 14건 |
| 결정자 크기 | 구조 | 0종 | 100건 |
| 기공 직경 | 구조 | 0종 | 57건 |
| 기공부피(비체적) | 구조 | 0종 | 41건 |
| CTE 다항식 계수 | 열 | 0종 | 30건 |

## 4.3  도메인별 분포

| 도메인 | 정의 | 물성값 | 물성당 평균 재료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기계 | 103종 | 18,055건 | 45종 |
| 열 | 22종 | 7,582건 | 141종 |
| 전기 | 18종 | 3,766건 | 89종 |
| 물리 | 24종 | 3,430건 | 61종 |
| 광학 | 23종 | 2,329건 | 23종 |
| 계면 | 15종 | 1,966건 | 26종 |
| 화학 | 24종 | 1,558건 | 32종 |
| 구조 | 12종 | 1,313건 | 22종 |
| 유변 | 9종 | 585건 | 14종 |
| 자기 | 6종 | 493건 | 30종 |
| surface | 4종 | 169건 | 3종 |
| 음향 | 4종 | 150건 | 23종 |

## 4.4  재료 카테고리별 밀도

| 카테고리 | 재료 | 물성값 | 재료당 평균 |
| --- | --- | --- | --- |
| polymer | 805종 | 13,750건 | 17.1 |
| composite | 736종 | 11,457건 | 15.6 |
| ceramic | 535종 | 5,247건 | 9.8 |
| metal | 320종 | 7,881건 | 24.6 |
| molecular | 172종 | 1,251건 | 7.3 |
| rubber | 57종 | 1,102건 | 19.3 |
| foam | 29종 | 708건 | 24.4 |

폼이 재료당 12.8건으로 가장 얇다. 폼은 벤더가 CFD(압축력 편향)와 밀도만 공표하고 탄성계수·열물성을 싣지 않는 것이 업계 관행이라, 이 얇음은 수집 부족이 아니라 구조적 부재에 가깝다.

# 5. 데이터 품질

| 등급 | 정의 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| tier 1 | 그 재료를 직접 측정해 인쇄한 값(벤더 TDS·논문 실측) | 25,414 | 61.4% |
| tier 2 | 핸드북·표준·공인 DB | 3,554 | 8.6% |
| tier 3 | 클래스 대표값·2차 인용·디지타이즈 | 7,932 | 19.2% |
| tier 4 | 계산·추정·가정값 | 4,496 | 10.9% |

가정값 4,404건은 조건에 assumption 표지가 붙어 UI·카드에 “가정”으로 표시된다. 대표값 선택에서 실측에 밀리므로, 나중에 실측이 들어오면 자동으로 대체된다.

출처 종류

| 종류 | 건수 |
| --- | --- |
| journal | 1,265 |
| datasheet | 1,113 |
| database | 313 |
| other | 123 |
| book | 77 |
| standard | 27 |
| web | 26 |
| computed | 1 |

정합성 검사 32항목을 통과한 상태다. 주요 항목만 적으면 — 출처 없는 값 0, 단위가 정의와 다른 값 0, Prony·Darveaux·Anand 등 다항 상수의 항번호 누락 0, 계수·지수 쌍 불일치 0, Mooney-Rivlin 초기 전단탄성률 음수(Drucker 불안정) 0, LCSR 곡선 가로축 비단조 0.

# 6. 무엇을 먼저 채워야 하나

재료 준비율을 가장 크게 올리는 순서다. 준비율은 이번 판 실제 값이다.

| 순위 | 물성 | 막고 있는 것 | 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 율속(Cowper-Symonds · DIF · LCSR · JC-C) | 낙하·충격 준비율 45.9% | 수집 여지 있음. 구리·황동은 원출처 미색인 |
| 2 | 비열 · 열전도율 | 열전달·방열 준비율 55.1% · 결로 두 갈래를 동시에 막는다 | CCL·자성재·커버글라스는 벤더가 아예 안 싣는다 |
| 3 | 점탄성 Prony 세트 | 폴더블 벤딩 준비율 50.5% | OA에 OCA·무색 PI가 없다. 유료 접근 또는 자체 DMA |
| 4 | 젖음성(접촉각 · 표면에너지) | 결로(표면) 준비율 48.4% | 커버글라스는 문헌 자체가 없다. 세정 이력 명시본만 유효 |
| 5 | 피로계수(Basquin · Coffin-Manson · Darveaux · Morrow) | 피로·수명 준비율 23.1% | 솔더·구조금속에 집중하면 소수로 큰 효과 |
| 6 | 광물리(τ₀ · k_q) · 산소 수송(D · S) | 산소소광-발광체 준비율 28.6% · 산소확산-매트릭스 준비율 68.5% | 적색발광 과제. OLED 적층 산소확산 모델은 PDE/oxygen-diffusion 참조 |

## 6.1  채울 수 없는 것 — 확인된 부재

**“안 찾아봤다”와 “찾아봤는데 안 실려 있다”는 다른 상태이고, 후자만 데이터셋 항목이 된다.** 아래는 후자다 — 1차 문서를 끝까지 읽고 그 물성이 인쇄·측정된 적 없음을 확인한 것들이다. 수집을 더 해도 안 나오므로 실측 위탁이나 유료 접근이 아니면 방법이 없다.

이 구분이 왜 중요한가 — 커버리지 표의 “0건”은 두 상태를 구분하지 않는다. 어디를 더 파야 하는지 정하려면 이 목록을 먼저 빼고 봐야 한다. 전체 목록은 docs/BLOCKED_SOURCES.md에 있다.

| 항목 | 이유 |
| --- | --- |
| CCL·프리프레그의 비열 | 벤더 6곳 전수 확인. IPC 시험표에 비열 항목 자체가 없다 |
| 연자성·영구자석의 비열 | METGLAS·VAC·MMPA 데이터시트 15종 확인. 물성 블록에 그 행이 없다 |
| 커버글라스의 접촉각 | Europe PMC에서 관련 검색이 사실상 0건. 문헌이 존재하지 않는다 |
| 접착테이프의 열물성·기체투과 | 14개 제품군 확인. TDS가 peel·shear·SAFT로 스키마가 고정돼 있다 |
| 박막봉지(TFE)의 정밀 산소투과도 | 요구사양이 상용 계측기 하한 아래라 업계가 산소는 안 재고 수분만 본다 |
| 박막(파릴렌 등)의 율속 데이터 | 두께 1~15 µm라 시험법 자체에 제어된 변형률속도가 없다 |
| 아크릴 OCA의 산소 확산·용해도 | OCA는 배리어 부품이 아니라 벤더가 측정·공개할 동기가 없다 |
| 제조사·등급 없는 제네릭 항목 8종 | 대조할 원문이 존재하지 않는다. 카탈로그 명명의 문제다 |
| CCL·FCCL의 열전도율 | TAIFLEX·Chukoh·ITEQ·Nan Ya·TUC 7종의 벤더 발행 문서를 전수 확인. 열전도율 행이 없다. 비열에 이어 열전도율도 같다 |
| DELO MONOPOX AC 시리즈의 열전도율 | 6등급 TDS를 Wayback CDX로 전수 확보해 확인. 열 물성 행 자체가 없다 |
| Liu 2013 학위논문의 기판 열전도율 | 7,174행 전문에 열전도율 문자열 0건. 순수 열역학적 논문이라 측정하지 않았다 |
| Sandia 언더필의 열전도율 | 배합이 일치함을 확인하고도 표가 전부 압축탄성률·Prony·CTE다. 측정된 적이 없다 |

확인 과정에서 걸러낸 함정도 남겨 둔다. 값이 없는 것보다 **잘못된 값이 들어오는 경로**가 더 위험하기 때문이다.

| 함정 | 실제 정체 |
| --- | --- |
| TUC 발표자료의 `2 W/mK · 1 W/mK` | 같은 슬라이드 **옆 레이아웃 박스**의 절연금속기판(IMS) 계열 값. TU-933·TU-872 SLK 것이 아니다 |
| `Thermal Resistance — T260 / T288` | 박리까지 걸린 **시간(분)**이다. 길이 차원이 없어 역수를 취해도 열전도율이 안 된다 |
| 방향이 갈린 행(X/Y/Z) | 열전도율이 아니라 **CTE**다. 일곱 종 어디에도 열전도율 방향 분리는 없다 |
| Chukoh 사이트의 일반 PTFE 수지 k | 수지 값이지 유리섬유 충전 CCL 값이 아니다 |
| `DELO MONOPOX 1.7 W/(m·K)` | **TC2270**(열전도 등급)의 값. 대상인 **AC**(이방도전) 시리즈와 다른 제품 라인이다 |
| CEL-9220HF10 0.9 · CEL-8240HF10GK 1.0 W/mk | 실측이 확인된 값이지만 **CEL-9240HF와 다른 등급**이다. 대체하면 안 된다 |

# 7. 이 통계를 읽을 때 주의할 것

이 프로젝트에서 지표가 준비도를 부풀린 사고가 세 번 있었다. 그때마다 고쳤고, 지금 숫자는 그 수정을 반영한 것이다.

| 사고 | 내용 | 고친 방식 |
| --- | --- | --- |
| 낙하 지표 | GF 강화 등급은 항복점을 재지 않는 것이 정상인데 결측으로 세어 146종이 부당하게 미달로 잡혔다 | ‘항복 OR (인장 AND 연신)’ 택일로 바꿨다. 22% → 74% |
| 벤딩 지표 (1차) | Prony 키 보유로 세면 부풀려진다. 항이 있어도 τ와 항번호가 짝을 이루지 않으면 곡선이 안 된다 | 실제 생성기를 돌려 세도록 바꿨다 |
| 벤딩 지표 (2차) | 세트가 일관돼도 밀도·체적탄성률이 없으면 카드가 안 나온다 | Prony 보유 / 세트 일관 / 덱 생성 세 단계로 나눠 표시한다 |

교훈은 하나다 — **물성을 보유했다는 것과 해석에 쓸 수 있다는 것은 다르다.** 이 문서의 ‘재료 준비율’은 후자를 재려 한 것이고, ‘셀 채움률’은 전자를 잰다.